Описание

OCTOPUS N 923

Свойства и

OCTOPUS N 923, глубоко гидроочищенное нафтеновое технологическое масло с низкой температурой застывания, слабым запахом, превосходным цветом, устойчивостью к обесцвечиванию под воздействием тепла или ультрафиолетового света и низким содержанием PCA (пироглутаминовая кислота).

Преимущества

Применение

- Очень высокая растворяющая способность

- Значительно лучшая стабильность цвета по сравнению с аналогичными продуктами.

- Возможность использования даже при очень низких температурах

- Применение в автомобильной промышленности (каучук), строительстве, производстве асфальта, клея, печатных красок, шин, шлангов, кабелей.

- OCTOPUS N 923 совместим с бутадиен-стирольными, полибутадиеновыми и полиизопреновыми материалами. Эти продукты также рекомендуется использовать с натуральным каучуком, этилен-пропилен-диеном , термопластичными эластомерами и производными продуктами.

Технические

Характеристики

| Характеристики | Метод испытаний | Типичное значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Осмотр | C&B |
| Запах | - | Стандартный |
| Цвет, ASTM | ASTM D 1500 | L3.5 |
| Плотность @15˚C, кг/м3 | ASTM D 4052 | 913,0 |
| Кинематическая вязкость, @40˚C, мм2/с | ASTM D 445 | 150 |
| Точка возгорания, ˚C,мин | ASTM D 92 | 210 |
| Показатель преломления, @20˚C | ASTM D 1218 | 1,500 |
| VGC | ASTM D 2501 | 0,848 |
| Распределение углерода, % | FTIR |  |
|  | CP | 54 |
|  | CN | 38 |
|  | CA | 8 |

*Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.

Здоровье и

Безопасность

  - Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ.

Упаковка

  - Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

Дата изменения/ №: 17.03.2023 / 0.0